建设项目竣工环境保护

验收监测表

盈通（检）字HBYT11YS201907-02（1）

项目名称：塑料加工扩建项目

委托单位：沧县春季塑料制品厂

监测类别：委托检测

监测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年七月十五日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201907-02（1）

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：刘越、刘强、王晶、侯朝珊

- 一、概况

| 建设项目名称 | 塑料加工扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沧县春季塑料制品厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□ 改扩建 技改□ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河北省沧州市沧县杜生镇前侯村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 洗衣液塑料瓶 年产50万个洗衣液塑料瓶 年产50万个洗衣液塑料瓶 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 日用塑料制品制造C2927 |  |  |  |  |
| 开工日期 | / | 投入使用时间 | / |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原沧县环境保护局 | 现场监测时间 | 2019.07.03-07.04 |  |  |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 10 | 比例 | 33.3% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》。 2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》。 3、《沧县春季塑料制品厂塑料加工扩建项目环境影响报告表》2017年9月。 4、原沧县环境保护局关于《沧县春季塑料制品厂塑料加工扩建项目环境影响报告表》的审批意见（沧县环评[2017]（135）号、2017年11月11日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废气：有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |

- 采样及样品信息

- 根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表1及图1。

表1 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 加热、注塑工序处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 气袋完好，无破损 | / |
| 2 |  | 加热、注塑工序排气筒出口 | 非甲烷总烃 |  | 气袋完好，无破损 | / |
| 3 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 气袋完好，无破损 | / |
| 4 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 5 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 7 |  | 车间门外1点○5# | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 8 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼夜各监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 9 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 10 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 11 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |
| 2019.07.03 2019.07.04 ○为无组织废气监测点 ▲为噪声监测点 图1 监测点位示意图 |  |  |  |  |  |  |

三、工艺流程及排污节点图 本工程工艺流程如下： 图2 生产工艺流程及排污节点图 - 主要污染源、污染物处理措施 该项目运营期对环境产生的污染主要为废气、废水、固体废物、噪声。 表2 主要污染源、污染物处理措施 类别; 治理对象; 污染物; 主要设施/设备/措施. 废气; 加热、注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩+低温等离子光氧一体机处理器+1根15m排气筒. 无组织废气; 非甲烷总烃; 生产车间密闭. 废水; 产品冷却; /; 循环使用. 生活污水; COD、BOD5、 SS、氨氮; 就地泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏. 噪声; 生产设备; 噪声; 减震、隔震、距离衰减. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期处理. 生产过程; 不合格产品; 外售综合利用.

五、监测结果

- 废气

表3 有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 加热、注塑工序处理设施前进口2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 4304 | 4252 | 4147 | 4234 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | / | / |
| 加热、注塑工序处理设施前进口2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 4033 | 4087 | 3922 | 4014 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.043 | 0.045 | 0.042 | 0.043 | / | / |
| 加热、注塑工序排气筒出口（15m）2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 4672 | 4481 | 4717 | 4623 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.24 | 3.50 | 3.45 | 3.40 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 68.3 | 66.5 | 63.7 | 66.3 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 加热、注塑工序排气筒出口（15m）2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 4531 | 4332 | 4431 | 4431 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.56 | 3.39 | 3.29 | 3.41 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 62.6 | 67.0 | 64.9 | 64.8 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 全厂 排放 总量 | 运行时间 |  | h/a | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 排气量 |  | 万m3/a | 1086.5 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.037 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - *非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求、故加测车间门外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016表2企业边界大气浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |  |
| 2019.07.03 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 1.18 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.14 | 1.13 | 1.15 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.18 | 1.10 | 1.16 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.17 | 1.15 | 1.11 |  |  |  |
| 2019.07.04 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.97 | 0.90 | 0.94 | 1.19 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.11 | 1.12 | 1.17 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.19 | 1.12 | 1.14 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.16 | 1.13 | 1.19 |  |  |  |
| 2019.07.03 | 车间门外1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 1.66 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019.07.04 | 车间门外1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.61 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 此页以下空白

- 2、噪声

表5 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | GB12348-2008表1中2类标准 |  |
| 2019.07.03 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 53.3 | 42.8 | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.6 | 43.9 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 54.7 | 42.1 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 55.1 | 42.3 |  | 达标 |
| 2019.07.04 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 54.0 | 41.9 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.8 | 43.4 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 53.6 | 43.3 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.5 | 42.6 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

此页以下空白

六、环保检查结果

废水： 废水主要是产品冷却水和生活污水，产品冷却水，循环使用，不外排；生活污水就地泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏，不外排。 废气： 本项目加热、注塑工序产生废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经集气罩收集经低温等离子光氧一体机处理器处理后，经1根15m高排气筒排放。未收集的废气车间内无组织排放。 厂界噪声： 项目噪声主要是注塑机、吹塑机及有机废气处理设备运转产生的机械噪声，采取建筑物隔声、距离衰减等措施减振降噪。 固体废物： 本项目固体废物主要为不合格品和职工生活垃圾。 不合格产品统一收集外售综合利用；职工生活产生生活垃圾，收集后定期交由环卫部门定期处理。 综上所述，项目固废得到合理处置或综合利用，不会对环境产生不良影响。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 部分绿化。 环保管理制度： 有。 存在的问题： 无。 其他： 无。

七、验收监测结论

受沧县春季塑料制品厂委托对项目废气、噪声进行检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率80%。 1、废气 本项目加热、注塑工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为3.56mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最低值为62.6%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物去除效率（去除效率≥90%），故加测车间门外监控点，车间门外1点非甲烷总烃浓度最高值为1.66mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 企业厂界无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.19mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3）。 - 2、噪声 - 项目厂界昼间噪声最大值为55.1dB(A)，夜间噪声最大值为43.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间噪声值≤60dB(A)、夜间噪声值≤50dB(A))。 3、总量排放 - 本项目实际污染物排放总量：非甲烷总烃：0.037t/a。 - 本项目环境影响报告表审批意见污染物总量控制指标为COD：0t/a，SO2：0t/a，氨氮：0t/a，NOX：0t/a。

- 项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收内容 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热、注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子光氧一体机处理器+1根15m排气筒 | 非甲烷总烃：80mg/m3 最低去除率：90% 15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值 | 实际情况：同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 生产车间密闭 | 企业边界无组织：浓度≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 产品冷却 | / | 循环使用 | / | / | 落实 |
|  | 职工生活 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 就地泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，旱厕定期清掏 | / | / | 落实 |
| 噪声 | 车间设备 | 噪声 | 减震、隔震、距离衰减 | 2类： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期处理 | 合理处置或综合利用 |  | 落实 |
|  | 生产过程 | 不合格产品 | 外售综合利用 |  |  |  |

- 附表1 监测依据及仪器信息

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11051 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 2 |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11042 | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11044 |  |
|  |  |  |  |  | 采气袋 | / |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11040 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11023 |  |

验收项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收类别 |  |  | 验收表 |  |  |  |  |  | 审批经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  | 塑料加工扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 河北省沧州市沧县杜生镇前侯村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 沧县春季塑料制品厂 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 061000 |  |  | 电话 |  |  | 13932706550 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 日用塑料制品制造C2927 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 新建：改扩建：√ 技术改造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 年产50万个洗衣液塑料瓶 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产50万个洗衣液塑料瓶 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  |  | 原沧县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 文号 | 沧县环评（2017）135号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2017.11.11 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  |  | 河北诚壹环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 比例% |  |  |  | 33.3 |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 比例% |  |  |  | 33.3 |  |
| 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  | 原有排放量（1） |  |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  |  | 以新带老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.037 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.56 |  |  | 60 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为：吨/年；废水污染物浓度：毫克/升；废气污染物浓度：毫克/立方米。

注：此表由监测站或调查单位填写附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目物征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。