监 测 报 告

盈通（检）字HBYT11YS201907-01

项目名称：     塑料制品扩建项目

委托单位： 沧州祥源塑料包装有限公司

河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年七月十六日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201907-01

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：刘越、刘强、侯朝珊、王晶

- 一、项目概况

- 表1 基本信息

| 委托单位 | 沧州祥源塑料包装有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 塑料制品扩建项目 |  |  |
| 样品类别 | 废气、噪声 |  |  |
| 采样日期 | 2019.07.03-07.04 | 分析日期 | 2019.07.03-07.05 |
| 执行标准 | - 废气：有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |

- 二、监测依据及仪器信息

表2 监测依据及仪器信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11051 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 2 |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11042 | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11044 |  |
|  |  |  |  |  | 采气袋 | / |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11040 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11023 |  |

三、采样及样品信息

根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表3。

表3 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 加热融化工序处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 2 |  | 加热融化工序排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 3 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 4 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 5 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 7 |  | 车间外1点○5# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 8 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼夜各监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 9 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 10 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 11 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |

- 四、监测结果

1、废气

表4有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 加热融化工序处理设施前进口2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 3331 | 3598 | 3727 | 3552 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.93 | 9.87 | 9.38 | 9.73 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | / | / |
| 加热融化工序处理设施前进口2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 3461 | 3183 | 3838 | 3494 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.76 | 9.62 | 10.3 | 9.89 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.034 | 0.031 | 0.040 | 0.035 | / | / |
| 加热融化工序排气筒出口（15m） 2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 3733 | 3899 | 3780 | 3804 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.18 | 2.34 | 2.29 | 2.27 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 75.4 | 74.3 | 75.2 | 75.0 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 加热融化工序排气筒出口（15m） 2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 3939 | 3677 | 3798 | 3805 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.43 | 2.39 | 2.44 | 2.42 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 71.7 | 71.3 | 76.6 | 73.4 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 备注 | *非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求，故加设生产车间外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 无组织废气监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016表2企业边界大气污物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |  |
| 2019.07.03 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 1.08 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.08 | 1.02 | 1.04 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |  |  |  |
| 2019.07.04 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 1.09 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.09 | 1.00 | 1.08 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.06 | 1.01 | 1.05 |  |  |  |
| 2019.07.03 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.53 | 1.51 | 1.57 | 1.57 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019.07.04 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.54 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、噪声

- 表6 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | GB12348-2008表1中2类 |  |
| 2019.07.03 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 54.0 | 44.3 | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.3 | 45.5 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 53.7 | 45.1 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.6 | 46.7 |  | 达标 |
| 2019.07.04 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 53.6 | 45.2 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.8 | 44.6 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 53.5 | 45.7 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.0 | 46.1 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

- 五、监测质量控制情况

- 1、废气监测

- 监测期间该公司运行负荷满足75%以上工况要求，各环保设备运行正常，采样严格按照《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中采样位置与采样点位要求进行测定。

- 2、噪声监测

- 监测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，声级计测量前后均进行了校准，且校准合格时监测数据有效。

- 六、监测结论

受沧州祥源塑料包装有限公司委托对项目废气、噪声进行验收检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率80%。

（1）废气

本项目加热融化工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为2.44mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最小值为71.3%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃去除效率≥90%），故加测车间外一点，车间外一点非甲烷总烃最大值为1.57mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。

本项目无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.09mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。

（2）噪声

项目厂界昼间噪声最大值为54.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

此页以下空白

2019.07.03                           2019.07.04

图例：废气监测点  噪声监测点

检测点位示意图

--以下空白--