建设项目竣工环境保护

验收监测表

盈通（检）字HBYT11YS201907-01（1）

项目名称：塑料制品扩建项目

委托单位：沧州祥源塑料包装有限公司

监测类别：委托检测

监测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年七月十六日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201907-01（1）

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：刘越、刘强、侯朝珊、王晶

- 一、概况

| 建设项目名称 | 塑料制品扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沧州祥源塑料包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ 迁建□ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 沧县杜生镇前侯村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 塑料制品 年加工200t塑料制品 年加工200t塑料制品 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 塑料包装箱及容器制造C2926 |  |  |  |  |
| 开工日期 | / | 投入使用时间 | / |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原沧县环境保护局 | 现场监测时间 | 2019.07.03-07.04 |  |  |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》。 2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》。 3、《沧州祥源塑料包装有限公司塑料制品扩建项目环境影响报告表》2018年6月。 4、原沧县环境保护局关于《沧州祥源塑料包装有限公司塑料制品扩建项目环境影响报告表》的审批意见（沧县环评[2018]105号）2018年7月9日。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废气：有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |

- 采样及样品信息

- 根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表1及图1。

表1 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 加热融化工序处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 2 |  | 加热融化工序排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 3 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 4 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 5 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 7 |  | 车间外1点○5# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 8 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼夜各监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 9 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 10 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 11 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |
| 2019.07.03 2019.07.04 ○为无组织废气监测点 ▲为噪声监测点 图1监测点位示意图 |  |  |  |  |  |  |

三、工艺流程及排污节点图 工艺流程图： 图2 项目生产工艺流程及排污节点图 - 主要污染源、污染物处理措施 该项目运营期对环境产生的污染主要为废气、废水、噪声、固体废物。 表2 主要污染源、污染物处理措施 项目; 治理对象; 污染因子; 环保措施. 废气; 东车间+扩建车间加热融化工序; 非甲烷总烃; 1台光催化氧化装置+1根15m高排气筒. 北车间加热融化工序（空气循环）; 非甲烷总烃; 三级除尘空气净化+1台光催化氧化装置+空气回送. 加热融化工序; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 厂区泼洒抑尘，不外排. 噪声; 粉碎机等生产设备; 噪声; 厂房隔声，距离衰减. 固废; 检验工序; 不合格产品; 收集后回用. 生活办公; 生活垃圾; 交由当地环卫部门处理.

五、监测结果

- 废气

# 表3 有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 加热融化工序处理设施前进口2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 3331 | 3598 | 3727 | 3552 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.93 | 9.87 | 9.38 | 9.73 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | / | / |
| 加热融化工序处理设施前进口2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 3461 | 3183 | 3838 | 3494 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 9.76 | 9.62 | 10.3 | 9.89 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.034 | 0.031 | 0.040 | 0.035 | / | / |
| 加热融化工序排气筒出口（15m） 2019.07.03 | 标干排气量 |  | m3/h | 3733 | 3899 | 3780 | 3804 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.18 | 2.34 | 2.29 | 2.27 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 75.4 | 74.3 | 75.2 | 75.0 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 加热融化工序排气筒出口（15m） 2019.07.04 | 标干排气量 |  | m3/h | 3939 | 3677 | 3798 | 3805 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.43 | 2.39 | 2.44 | 2.42 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 71.7 | 71.3 | 76.6 | 73.4 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 全厂 排放 总量 | 运行时间 |  | h/a | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 排气量 |  | 万m3/a | 912.96 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.021 |  |  |  |  |  |
| 备注 | *非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求，故加设生产车间外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表4 无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016 表2企业边界大气污物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |  |
| 2019. 07.03 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.80 | 0.86 | 0.85 | 1.08 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.08 | 1.02 | 1.04 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.00 | 1.01 | 1.07 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |  |  |  |
| 2019. 07.04 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 1.09 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.09 | 1.00 | 1.08 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.06 | 1.01 | 1.05 |  |  |  |
| 2019. 07.03 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.53 | 1.51 | 1.57 | 1.57 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019. 07.04 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.54 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 此页以下空白

- 噪声

表5 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | GB12348-2008表1中2类 |  |
| 2019.07.03 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 54.0 | 44.3 | 昼间≤60 夜间≤50 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.3 | 45.5 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 53.7 | 45.1 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.6 | 46.7 |  | 达标 |
| 2019.07.04 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 53.6 | 45.2 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 54.8 | 44.6 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 53.5 | 45.7 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.0 | 46.1 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |

此页以下空白

六、环保检查结果

废水： 项目无生产废水外排，冷却水循环使用不外排；项目生活办公产生生活污水，主要为职工盥洗水，废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 废气： 项目加热融化工序产生的有机废气通过集气罩进行收集，由两套光催化氧化装置处理，北车间为无尘生产车间，车间空气经三级除尘空气净化+光催化氧化装置+空气回送，东车间与扩建车间有机废气经光催化氧化装置处理后由1根15m排气筒排放。未被集气罩收集的废气无组织排放。 厂界噪声： 项目主要为粉碎机等生产设备运行产生噪声，经建筑隔声和距离衰减降噪。 固体废物： 项目产生的固体废物主要为生产过程产生不合格产品，收集后回用；职工生活产生生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一处理。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 部分绿化。 环保管理制度： 有。 存在的问题： 无。 其他： 无。

七、验收监测结论

受沧州祥源塑料包装有限公司委托对项目废气、噪声进行验收检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率80%。 1、废气 本项目加热融化工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为2.44mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最小值为71.3%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃去除效率≥90%），故加测车间外一点，车间外一点非甲烷总烃最大值为1.57mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 本项目无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.09mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。 - 2、噪声 - 项目厂界昼间噪声最大值为54.8dB(A)，夜间噪声最大值为46.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 3、总量排放 - 本项目实际污染物排放总量：非甲烷总烃：0.021t/a。 - 本项目环境影响报告表污染物总量控制指标：SO2：0t/a，NOX：0t/a；COD：0t/a，氨氮：0t/a；非甲烷总烃：1.44t/a。

- 八、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 污染因子 | 环保措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 北车间加热融化工序（空气循环） | 非甲烷总烃 | 三级除尘空气净化+1台光催化氧化装置+空气回送 | 回送空气非甲烷总烃浓度低于车间内无组织排放浓度 | 满足企业无尘车间回用空气要求 | 落实 |
|  | 东车间+扩建车间加热融化工序 | 非甲烷总烃 | 1台光催化氧化装置+1根15m高排气筒 | 非甲烷总烃≤60mg/m3， 去除效率≥90% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 落实 |
|  | 加热融化工序 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染浓度限值要求 | 落实 |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 厂区泼洒抑尘 | / | 不外排 | 落实 |
| 噪声 | 粉碎机等生产设备 | 噪声 | 厂房隔声，距离衰减 | 昼间≤60dB(A） 夜间≤50dB(A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 检验工序 | 不合格产品 | 收集后回用 | / | 不外排 | 落实 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 | / |  |  |

- 附表1 监测依据及仪器信息

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11051 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 2 |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11042 | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11044 |  |
|  |  |  |  |  | 采气袋 | / |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11040 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11023 |  |

此页以下空白

验收项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  | 验收类别 |  | 验收表 |  |  |  |  |  |  | 审批经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  | 塑料制品扩建项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 沧县杜生镇前侯村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 沧州祥源塑料包装有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 061000 |  |  | 电话 |  |  | 15631799290 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  | 塑料包装箱及容器制造C2926 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 新建： 扩建：√ 技术改造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  | 年加工200t塑料制品 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  | 年加工200t塑料制品 |  |  |  |  |  | 投入试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  | 原沧县环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 沧县环评[2018]105号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2018.7.9 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  | 河北欣众环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 比例% |  |  |  | 10 |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 比例% |  |  |  | 10 |  |
| 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  |  | 以新带老削减量（4） | 排放增减量（5） |  | 排放总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.44 |  |  | 60 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为：吨/年；废水污染物浓度：毫克/升；废气污染物浓度：毫克/立方米。

注：此表由监测站或调查单位填写附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目物征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。