建设项目竣工环境保护

验收监测表

盈通（检）字HBYT11YS201908-16（1）

项目名称：沧县胜德塑料制品有限公司年生产

1000万只（套）塑料瓶、盖扩建项目

委托单位：沧县胜德塑料制品有限公司

监测类别：委托检测

监测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年九月三日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201908-16（1）

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：秦博、李振东、宋银静、王晶、魏新、史雪丽

- 一、概况

| 建设项目名称 | 沧县胜德塑料制品有限公司年生产1000万只（套）塑料瓶、盖扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沧县胜德塑料制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建□ 改扩建 技改□ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河北省沧州市沧县杜生镇袁才村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 塑料瓶、塑料盖 年生产1000万只塑料瓶、1000万个塑料盖 年生产1000万只塑料瓶、1000万个塑料盖 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | 塑料零件及其他塑料制品制造C2929 |  |  |  |  |
| 开工日期 | / | 投入使用时间 | / |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原沧县环境保护局 | 现场监测时间 | 2019.08.21-08.22 |  |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 | 比例 | 2.0% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》。 2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》。 3、《沧县胜德塑料制品有限公司年生产1000万只（套）塑料瓶、盖扩建项目环境影响报告表》2018年8月。 4、原沧县环境保护局关于《沧县胜德塑料制品有限公司年生产1000万只（套）塑料瓶、盖扩建项目环境影响报告表》的审批意见（沧县环评[2018]（135）号、2018年8月17日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废气：有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值；无组织颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |

- 采样及样品信息

- 根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表1及图1。

表1 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 注塑、吹塑工序处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 气袋完好，无破损 | / |
| 2 |  | 注塑、吹塑工序排气筒出口 | 非甲烷总烃 |  | 气袋完好，无破损 | / |
| 3 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃、颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 气袋完好，无破损 滤膜完好，无破损 | / |
| 4 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 5 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 7 |  | 车间门外1点○5# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 气袋完好，无破损 | / |
| 8 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼间监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 9 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 10 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 11 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |
| 2019.08.21 2019.08.22 ○为无组织废气监测点 ▲为噪声监测点 图1 监测点位示意图 |  |  |  |  |  |  |

三、工艺流程及排污节点图 本工程工艺流程如下： 图2 生产工艺流程及排污节点图 - 主要污染源、污染物处理措施 该项目运营期对环境产生的污染主要为废气、废水、固体废物、噪声。 表2 主要污染源、污染物处理措施 类别; 治理对象; 污染物; 主要措施. 废气; 加热工序; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧催化设备+1根15m排气筒. 注塑、吹塑工序（有组织）. 注塑、吹塑工序（无组织）; 非甲烷总烃; 生产车间密闭. 粉碎工序; 颗粒物. 废水; 冷却水; /; 循环使用，不外排. 生活污水; COD、氨氮; 盥洗就地泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕，定期清掏不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减. 固废; 进料箱工序; 废弃编织袋、纸箱; 收集后用于产品包装. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一清理.

五、监测结果

- 废气

表3 有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 注塑、吹塑工序处理设施前进口2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 2178 | 2153 | 2205 | 2179 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.029 | / | / |
| 注塑、吹塑工序处理设施前进口2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 2189 | 2176 | 2135 | 2167 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | / | / |
| 注塑、吹塑工序排气筒出口（15m）2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 2352 | 2374 | 2397 | 2374 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.76 | 3.89 | 3.81 | 3.82 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 69.7 | 68.2 | 69.3 | 69.2 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 注塑、吹塑工序排气筒出口（15m）2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 2386 | 2371 | 2406 | 2388 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.62 | 3.52 | 3.58 | 3.57 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 69.9 | 71.4 | 69.2 | 70.2 | DB13/2322-2016 ≥90 | * |
| 全厂 排放 总量 | 运行时间 |  | h/a | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 排气量 |  | 万m3/a | 571.44 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.021 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - *非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求、故加测车间门外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016表2企业边界大气浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值GB31572-2015表9企业边界大气污染浓度限值 |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.03 | 0.99 | 0.97 | 1.25 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.20 | 1.25 | 1.20 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.23 | 1.18 | 1.23 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.19 | 1.16 | 1.17 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.25 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.23 | 1.22 | 1.25 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.18 | 1.19 | 1.16 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.16 | 1.21 | 1.23 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.117 | 0.100 | 0.100 | 0.301 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.267 | 0.301 | 0.284 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.251 | 0.301 | 0.284 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.250 | 0.267 | 0.234 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 0.134 | 0.150 | 0.334 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.317 | 0.284 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.334 | 0.317 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.334 | 0.301 | 0.317 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 车间门外1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019.08.22 | 车间门外1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.54 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、噪声

表5 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | GB12348-2008表1中2类标准 |  |
| 2019.08.21 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 54.1 | 昼间≤60 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 55.1 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 56.6 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.3 |  | 达标 |
| 2019.08.22 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 54.6 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 55.2 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 56.5 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.5 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

此页以下空白

六、环保检查结果

废水： 废水主要是产品冷却水和生活污水，产品冷却水，循环使用，不外排；生活污水盥洗就地泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕，定期清掏，不外排。 废气： 本项目注塑、吹塑工序产生废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经集气罩收集经UV光氧催化设备处理后，经1根15m高排气筒排放。未收集的废气车间内无组织排放。 厂界噪声： 项目噪声主要是注塑机、吹塑机及有机废气处理设备运转产生的机械噪声，采取建筑物隔声、距离衰减等措施减振降噪。 固体废物： 本项目固体废物主要为废弃编织袋和职工生活垃圾。 进料箱工序产生的废弃编织袋、纸箱，收集后用于产品包装；职工生活产生生活垃圾，收集后环卫部门统一清理。 综上所述，项目固废得到合理处置或综合利用，不会对环境产生不良影响。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 部分绿化。 环保管理制度： 有。 存在的问题： 无。 其他： 无。

七、验收监测结论

受沧县胜德塑料制品有限公司委托对项目废气、噪声进行检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率90%。 1、废气 本项目注塑、吹塑工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为3.89mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最低值为68.2%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物去除效率（去除效率≥90%），故加测车间门外监控点，车间门外1点非甲烷总烃浓度最高值为1.56mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 企业厂界无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.25mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；企业厂界无组织颗粒物周界外浓度最高值为0.334mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。 - 2、噪声 - 项目厂界昼间噪声最大值为56.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间噪声值≤60dB(A))。 - 3、总量排放 - 本项目实际污染物排放总量：非甲烷总烃：0.021t/a。 - 本项目环境影响报告表审批意见污染物总量控制指标为COD：0t/a，SO2：0t/a，氨氮：0t/a，NOX：0t/a。

八、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 验收内容 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化设备+1根15m排气筒 | 非甲烷总烃：60mg/m3 最低去除率：90% 15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染排放限值同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 落实 |
|  | 注塑、吹塑工序（有组织） |  |  |  |  |  |
|  | 注塑、吹塑工序（无组织） | 非甲烷总烃 | 生产车间密闭 | 企业边界无组织：浓度≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 | 落实 |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 生产车间密闭 | 企业边界无组织：浓度≤1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值 | 落实 |
| 废水 | 冷却水 | / | 循环使用，不外排 | / | / | 落实 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 盥洗就地泼洒地面抑尘，建有防渗旱厕，定期清掏不外排 | / | / | 落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 2类： 昼间≤60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 进料箱工序 | 废弃编织袋、纸箱 | 收集后用于产品包装 | 合理处置或综合利用 |  | 落实 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清理 |  |  |  |

- 附表1 监测依据及仪器信息

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11085 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 2 |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11098 | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11029 |  |
|  |  |  |  |  | 采气袋 | / |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 3 |  |  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11086 | 0.001 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11087 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11088 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11089 |  |
|  |  |  |  |  | 电子天平FA1004 | 固TP21311 |  |
|  |  |  |  |  | 恒温恒湿箱 HWS-150BX | 固HW21312 |  |
| 4 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11090 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11073 |  |

此页以下空白

验收项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收类别 |  |  | 验收表 |  |  |  |  |  | 审批经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  | 沧县胜德塑料制品有限公司年生产1000万只（套）塑料瓶、盖扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 河北省沧州市沧县杜生镇袁才村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 沧县胜德塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 061000 |  |  | 电话 |  |  | 13653374516 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  | 塑料零件及其他塑料制品制造C2929 |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 新建：改扩建：√ 技术改造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 年生产1000万只塑料瓶、1000万个塑料盖 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 年生产1000万只塑料瓶、1000万个塑料盖 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  |  | 原沧县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 文号 | 沧县环评（2018）135号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2018.08.17 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  |  | 山东环保产业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 比例% |  |  |  | 2.0 |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 比例% |  |  |  | 2.0 |  |
| 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  | 原有排放量（1） |  |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分处理削减量（3） |  |  | 以新带老削减量（4） | 排放增减量（5） | 排放总量（6） |  |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.89 |  |  | 60 |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为：吨/年；废水污染物浓度：毫克/升；废气污染物浓度：毫克/立方米。

注：此表由监测站或调查单位填写附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目物征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。