沧县德胜塑料有限公司塑料制品项目环境保护

“三同时”落实情况

- 公司概况：项目位于沧县杜生镇袁才村，项目年加工1000万只（套）塑料制瓶。项目占地200m2，建筑面积200m2,，总投资500万元，环保投资10万元，生产主要设备：吹瓶机6台，注塑机16台，粉碎机3台，拌料机1台。主要原辅料为聚乙烯颗粒20t/a，聚丙烯颗粒120t/a，PET300t/a,电10.2万kwh/a,水840t/a。

- 运营期环境影响分析：

（1）废气：项目注塑机、吹瓶机分布在车间内，注塑、吹塑工序产生少量有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，现有工程和扩建工程共用1套光氧催化设备。每台注塑机、吹瓶机设置1个集气罩；废气经集气罩收集后经1台光氧催化设备处理后经1根15米排气筒排放。废气排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业最高允许排放浓度，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染特别排放值。本项目注塑机、吹塑过程尽管采取了相应的废气处理净化措施，仍会有少量的非甲烷总烃呈无组织形式排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物排放限值。粉碎机将残次品粉碎成块状，在次品粉碎过程中尽管粉碎机密闭但仍有少量颗粒物产生，无组织排放。采取车间密闭的措施，颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染浓度限值。对周围环境影响较小（2）废水：项目注塑机、吹瓶机生产过程中的冷却水，经设备自带的螺杆式制冷机冷却后循环使用；职工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏不外排。（3）噪声：项目噪声源为生产程中各类设备运转时产生的机械噪声，通过设备基础减震、厂房隔音措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求，对周围环境影响较小。（4）固废：项目进料箱工序产生的塑料编织袋、纸箱，收集后用于产品包装；职工生活产生生活垃圾由当地环卫部门定期清运。改扩建项目所有固体废物均得到有效的处置。

三、本项目总量控制指标：COD:0t/a  氨氮：0t/a  SO2：0t/a  NOX: 0t/a

四、根据河北盈通环境检测技术服务有限公司《建设项目竣工环境保护验收监测报告》盈通（检）字HBYT11YS201908-16（1）的标准各项指标均达标排放。

我公司在今后的工作中，将进一步完善环保规章制度，制度监督检查措施，责任到人，确保各污染治理措施正常运行，污染物稳定达标排放。